הוראות בטיחות

מחסנים

יחידת הספקה

אחראים: רפי סגל, משה נשיא

חתימה:

מר רפי סגל, מנהל יחידת הספקה _______________תאריך_______________

מר נרי אזוגי, סמנכ"ל כספים  _________________תאריך________________

תוכן עניינים

| נושא | עמוד |
| --- | --- |
| הקדמה – נהלי בטיחות במחסנים | 3-5 |
| זיהוי סיכונים והערכתם | 6 |
| נוהל שינוע ואחסון | 7 |
| נוהל בהעמסה ופריקה | 8 |
| נוהל סיכוני אש | 9-10 |
| נוהל סיכוני חשמל | 11 |
| נוהל הפעלת מלגזה | 12 |
| נוהל הרמה נכונה | 13 |
| נוהל שימוש בסולמות | 14 |
| נוהל הדרכות | 15 |
| נוהל בטיחות מחסן כימיקלים | 16-17 |
| נוהל מילוי חנקן | 18 |
| נספחים | 19 |

| הוראות בטיחות | דף מספר | תאריך פרסום | מספר הוראה |
| --- | --- | --- | --- |
|  | מתוך | יוני 2018 | 07-348 |
| שם ההוראה:- נהלי בטיחות במחסנים - יחידת הספקה |  |  |  |  |

- הקדמה

  - מחסנים הוא מקום עבודה  עתיר פעילות המכיל סיכונים לאדם, לציוד

ולתשתית. הסיכונים האפשריים הם: שריפה, תאונת מלגזה, פגיעה מעצם

נופל, חומרים מסוכנים ועוד.

1.2 החוקים העיקריים בתחום הבטיחות הם:

פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( התש"ל-1970.

חוק ארגון הפיקוח על העבודה , תשי"ד -1954.

חוק החומרים המסוכנים (למחסן הכימיקלים)  התשנ"ג-1993..

תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה)  התשס"ז 2007.

תקנות הבטיחות בעבודה (גיליון בטיחות , סיווג, אריזה, תווי וסימון של  אריזות) התשנ"ח 1998.

1.3 תיאור המחסנים

באוניברסיטת תל אביב ישנם מספר מחסנים הנמצאים בבנין לוגיסטיקה ובטחון המספקים ציוד ובכללם חומרים כימיים לכל יחידות האוניברסיטה.

1.4 פירוט המחסנים

  - מחסן ציוד כללי – מספק ציוד כללי וציוד מתכלה לכל יחידות האונ'.

  - מחסן כימיקלים- מספק חומרים כימיים מסוגים שונים לשימוש במעבדות.

  - אתר מתקני החנקן- מספק חנקן נוזלי באמצעות מילוי.

  - מנהל יחידת ההספקה (המעביד) אחראי על ניהול הבטיחות במחסנים ותפקידיו

העיקריים הם:

- לפעול על פי חוקי הבטיחות ותקנות הבטיחות.

- למנות את בעלי התפקידים במחסנים

- להקצות את המשאבים  הדרושים לפעילות תקינה של המחסנים.

- לפעול למזעור מפגעי הבטיחות במחסנים.

| הוראות בטיחות | דף מספר | תאריך פרסום | מספר הוראה |
| --- | --- | --- | --- |
|  | מתוך | יוני 2018 | 07-348/1 |
| שם ההוראה:- נהלי בטיחות במחסנים - יחידת הספקה |  |  |  |  |

1.6 הסיכונים העיקריים במחסנים באוניברסיטת תל אביב

- פעילות במלגזות ידניות.

- פגיעה מחומרים מסוכנים (במחסן הכימיקלים)

- נפילה ממשטחים מוגבהים ומסולמות.

- פגיעה מאמצעי שינוע

- פגיעה מנפילת ציוד

- כשלים בשימוש בציוד מגן אישי

- כשלים ביישום תהליכי בטיחות

- אי קיום או יישום של תקנות הבטיחות בכיבוי אש.

- פגיעה מכשלים ארגונומיים ומפעולות החוזרות על עצמם.

- פגיעה בעת מילוי חנקן.

- התפרצות שריפה.

| הוראות בטיחות | דף מספר | תאריך פרסום | מספר הוראה |
| --- | --- | --- | --- |
|  | מתוך | יוני 2018 | 07-348/1 |
| שם ההוראה:- נהלי בטיחות במחסנים - יחידת הספקה |  |  |  |  |

  - מטרת הוראות הבטיחות

מטרת הוראת הבטיחות להסדיר את נהלי הבטיחות במחסנים שבאוניברסיטה בהתאם להוראות והנחיות הפעלה שקיימות במחסנים.

| הוראות בטיחות | דף מספר | תאריך פרסום | מספר הוראה |
| --- | --- | --- | --- |
|  | מתוך | יוני 2018 | 07-348/2 |
| שם ההוראה:- זיהוי סיכונים והערכתם – יחידת הספקה |  |  |  |  |

- הנוהל מיועד: למנהלי המחסנים.

זיהוי סיכונים והערכתם משפרים את מצב הבטיחות בעבודה במחסנים.

מטרה זו מנסים להשיג על ידי ניסיונות למזער ככל האפשר את ההסתברות שתיגרם תאונת עבודה.

כדי לבצע זאת יש צורך לאתר את גורמי הסיכון במחסנים ואת כל המצבים והפעולות העלולים לממש את פוטנציאל הסיכון ולגרום לתאונה. להציע שינויים והגנות כדי שהמצבים יהיו בטוחים.

תהליך זה נקרא :  "ניהול סיכונים" והוא מאופיין ב-3 שלבים:

- זיהוי גורמי סיכון.

- הערכת סיכונים

- בקרה ושליטה בסיכונים

- הגדרות

"גורם סיכון"- גורם המכיל פוטנציאל נזק, עקב קיום מרכיבים מסוכנים. מצב או פעולה אשר יכולים לגרום לפגיעה או מחלה באדם , נזק לרכוש, נזק לסביבה או שילוב של כל אלה.

"סיכון"- תדירות או הסתברות של התרחשות מזיקה מוגדרת, בשילוב עם התוצאה הנובעת מההתרחשות. ניתן להגדיר אותה בנוסחה הבאה :

הסתברות X  תוצאה  = סיכון

"סיכון מקורי" – רמת הסיכון הקיימת לפני שטופל גורם הסיכון.

"סיכון קביל" – רמת הסיכון הקיימת לאחר שגורם הסיכון טופל.

"מפגע" – פגם, מכשול או שבר, שיש לו השלכה בטיחותית והוא דורש טיפול.

ההבדל בין גורם סיכון רגיל לבין מפגע הוא, מפגע הוא גורם מיותר לחלוטין

שיש להיפטר ממנו, בעוד שנוכחותו של גורם סיכון רגיל נחוץ לביצוע

העבודה.

"ארוע" – מאורע לא מתוכנן , הגורם או העלול לגרום לפגיעה , מחלה או

נזק אחר.

| הוראות בטיחות | דף מספר | תאריך פרסום | מספר הוראה |
| --- | --- | --- | --- |
|  | מתוך | יוני 2018 | 07-348/3 |
| שם ההוראה:- נוהל שינוע ואחסון של חומרים במחסנים-יחידת הספקה |  |  |  |  |

- הנוהל מיועד: למנהל/עובד/מחסנאי

עבודה במחסנים כוללת: שינוע ואחסון של חומרים ,ציוד וכלים , יש להקפיד

על הוראות הבטיחות הבאות:

- ציוד מגן אישי

  - נעל נעלי בטיחות בעבודה

  - חבוש קסדה במחסנים שהחומר המאוחסן בהם בגובה מעל 3 מטר לפחות, או שקיימת סכנה של נפילת עצמים על הראש.

  - לצורך שינוע וטלטול ציוד יש להצטייד בכפפות מגן מתאימות.

- מחסנים כללי

  - יש להקפיד על סדר וניקיון.

  - אין לעשן בשטח המחסנים.

  - אין לבצע כל עבודה באש גלויה שלא עפ"י הוראת בטיחות בעבודה באש גלויה.

  - במחסנים ימצאו פתחי אוורור ו/או אמצעי יניקה אחרים.

  - יש לוודא קיום ציוד כיבוי אש תקין .

  - יש לוודא גופי תאורה במחסן ממוגנים ע"י רשתות מגן מפני פגיעה.

  - במחסן יוצב ארון עזרה ראשונה עם תכולה מתאימה.

  - אין לאחסן ציוד עפ"י התקנה – "האחסנה תהיה עד 30 ס"מ לפחות מגופי התאורה .

  - יש להציב שילוט בטיחות.

- אחסנה

  - המדפים במחסן יהודקו לקירות.

  - בין המדפים יש להשאיר מרווח של לפחות 80 ס"מ למעבר והוצאת חומרים.

  - הציוד/ סחורה על המדפים לא תבלוט מחוץ למשטח.

  - אין לאחסן ציוד/ סחורה על המדפים מעבר לעומס המותר.

  - אין לאחסן ציוד במשטחים או על גבי מדפים פגומים.

  - אין לחסום מעברים ופתחים המיועדים למילוט.

  - ציוד כבד יאוחסן בחלק התחתון לציוד קל בחלק העליון של המדפים.

  - אין לאחסן כימיקלים , נוזלים מסוכנים אלא במחסן הכימיקלים.

| הוראות בטיחות | דף מספר | תאריך פרסום | מספר הוראה |
| --- | --- | --- | --- |
|  | מתוך | יוני 2018 | 07-348/4 |
| שם ההוראה:- נוהל בטיחות בהעמסה ופריקה – יחידת הספקה |  |  |  |  |

- הנוהל מיועד: למנהל / עובד / מחסנאי

1.1  העמסה ופריקה הינה עבודה שטומנת בחובה סכנות רבות, ידיעה

וזיהוי מצבים מסוכנים תסייע ללמוד כיצד להימנע מהם.

1.2  כל משאית החונה בעמדת טעינה או פריקה צריכה להיות מאובטחת

מפני תזוזה.

1.3  כאשר לא קיים משטח לפריקה וטעינה (רמפה) בגובה רצפת המשאית ,

העבודה תיעשה ע"י הסעת המלגזה אל המשאית וממנה.

1.4  כאשר העבודה נעשית מעל רמפה, המלגזה יכולה להגיע אל משטח

המשאית עם ובלי מטענים.

| הוראות בטיחות | דף מספר | תאריך פרסום | מספר הוראה |
| --- | --- | --- | --- |
|  | מתוך | יוני 2018 | 07-348/5 |
| שם ההוראה:- נוהל בטיחות – סיכוני אש – יחידת הספקה |  |  |  |  |

הנוהל מיועד : לכלל העובדים

- כללי

ידיעת התהליכים הפיזיקאליים – כימיים שקובעים את התהוות והתפתחות

של שריפות והתפוצצויות היא הבסיס למניעת שריפות ולחימה בהן.

- הגדרות

חמצון- תהליך כימי של התרכבות החמצן בחומרים. בכל תהליך של חמצון נפלט חום. יתכן תהליך איטי של חמצון, החום שנפלט ממנו מתפזר והטמפרטורה אינה מגיעה לנקודה גבוהה. יתכן תהליך של חמצון עקב החום שנפלט ממנו , הטמפרטורה עולה ומגיעה לנקודה גבוהה יחסית.

בעירה- תהליך כימי הנעשה תוך כדי פליטת חום ואור.

- גורמי האש (משולש האש)

שריפה ובעירה לא תיתכן ללא נוכחות של כל שלושת גורמי האש באותו

מקום ובאותה עת. שלוש הגורמים הם:

- חומר- הינו כל חומר מכל סוג שהוא הנמצא בטבע ובכל מצב צבירה שהינו חומר דליק.

- חמצן- חמצן הנמצא באטמוספירה ומהווה כ- 21% מכל רכיבי האוויר.

- חום כאשר מידת החום מגיעה לנקודת ההתלקחות, היא מהווה נקודת חום אשר בה החומר מתפרק ומפריש אדים, שהתחברותם עם החמצן אשר באוויר גורם לבעירה.

משולש האש

| הוראות בטיחות | דף מספר | תאריך פרסום | מספר הוראה |
| --- | --- | --- | --- |
|  | מתוך | יוני 2018 | 07-348/5 |
| שם ההוראה:- נוהל בטיחות – סיכוני אש – יחידת הספקה |  |  |  |  |

- שריפה עלולה לסכן את חיי העובדים במחסנים. השריפה יכולה לפרוץ כתוצאה מהגורמים הבאים: תחזוקה לקויה, קצר חשמלי, הדלקה במקום אסור.

- הסכנה במצב של שריפה הינה הילכדות ושאיפת עשן ולכן על העובדים:

-  להכיר את האמצעים,הנהלים ודרכי הפעולה והמילוט העומדים

לרשותם בעת דליקה/ שריפה.

-   על כל העובדים להכיר את נוהל פינוי בנין לוגיסטיקה ובטחון בשעת

שריפה.

- אין להדליק אש גלויה בכל שטחי המחסנים.

- יציאת החירום והמעברים חייבים להיות פנויים בכל עת.

- אין לחסום את הגישה אל ארונות הכיבוי.

- מטפי כיבוי ימצאו בעמדות הכיבוי.

- עבודות חמות אין לבצע ללא קבלת אישור של יחידת הבטיחות ולאחר שננקטו כל האמצעים הנדרשים.

| הוראות בטיחות | דף מספר | תאריך פרסום | מספר הוראה |
| --- | --- | --- | --- |
|  | מתוך | יוני 2018 | 07-348/6 |
| שם ההוראה:- נוהל בטיחות סיכוני חשמל במחסנים – יחידת הספקה |  |  |  |  |

- אחד הסיכונים המשמעותיים במחסנים היא מערכת החשמל.

כל המכשירים והכלים פועלים על אספקת החשמל. לכן יש לשים לב ולהיזהר

מאוד בתחום זה.

- סיכונים בהתעסקות עם מערכת החשמל:

  - התחשמלות – בהתחשמלות גוף האדם הופך לחלק מן המעגל החשמלי , שכן גוף האדם הוא מוליך.

  - שריפה- עלולה להיגרם מקצר חשמלי ליד חומר דליק.

  - קשת חשמלית- נוצרת בזמן קצר וגורמת לשריפה.

  - התפוצצות- עלולה להתרחש מגוף חימום של נוזלים.

  - שקעים ותקעים- שאינם בשימוש זמן רב חייבים בדיקת חשמלאי מוסמך.

  - כלים פגומים- חייבים בדיקה של חשמלאי מוסמך.

- גורמים אופייניים לתאונות חשמל:

  - שימוש במכשירים או בציוד חשמל לקוי ללא הארקה או סוג הגנה אחר מפסק מגן.

  - העדר כיסוי על חלקים חיים של אביזרי חשמל או בידוד לקוי.

  - טיפול בלתי מקצועי במתקני או מכשירי חשמל.

  - דריכה או פגיעה בכבלים או פתילי חשמל ונגיעה בהם.

  - פגיעה בכבל תת קרקעי בכלי חפירה.

- כללי  הבטיחות

- כל עבודות החשמל יבוצעו ע"י חשמלאי בעל רישיון מתאים.

- בידוק העדר מתח חשמלי.

- מניעת חיבור חוזר ע"י מנעול, שלט וכו'.

| הוראות בטיחות | דף מספר | תאריך פרסום | מספר הוראה |
| --- | --- | --- | --- |
|  | מתוך | יוני 2018 | 07-348/7 |
| שם ההוראה:- נוהל בטיחות – הפעלת מלגזה במחסנים- יחידת הספקה |  |  |  |  |

- הנוהל מיועד למנהל / מפעיל מלגזה

  - מפעיל מלגזה הולך רגל, מחייב הסמכה לאחר שיעבור אימון והדרכה של מלגזה הולך רגל ע"י גורם מוסמך.

  - האימון יכלול הפעלת המלגזה בצורה בטיחותית תוך שימת דגש באזור בו ישנם אנשים נוספים.

  - אימון בהפעלת מלגזה יבוצע בתוך המחסן.

  - הדרכה ואימון העובדים באמצעות מלגזה הולך רגל בשינוע חומרים מסוכנים.

  - כל ההדרכות יבוצעו אחת לתקופה, כפי שיקבע ע"י קצין תעבורה של האוניברסיטה.

| הוראות בטיחות | דף מספר | תאריך פרסום | מספר הוראה |
| --- | --- | --- | --- |
|  | מתוך | יוני 2018 | 07-348/8 |
| שם ההוראה:- נוהל בטיחות הרמה נכונה במחסנים- יחידת הספקה |  |  |  |  |

- הנוהל מיועד לכלל העובדים

1.1   לפני כל הרמה יש להעריך את משקל הציוד ולהחליט האם הציוד אינו

כבד מדי לממדי הגוף או הגיל.

1.2   יש להתקרב לציוד ולבחון אותו מקרוב , לבדוק האם יש אזורי אחיזה

נוחים בזמן ההרמה.

1.3   במידה ואפשרי יש למקם את הציוד בין הרגליים או קדימה.

1.4   במידה והציוד מאורך בצד אחד וצר בצד האחר , יש למקם את הצד

הארוך אופקית לגוף, הקטנת המומנט.

1.5   יש לכופף את הברכיים , כאשר במקביל שומרים על גב זקוף ומתוח מעט

אחורה, במידה ומידות הציוד גדולות מומלץ לכופף ברכיים ולהניח ברך

אחת על הרצפה.

1.6   יש לאחוז בפינות נגדיות של הציוד ולשמור אותו קרוב לגוף , לדחוף חזק

עם הרגליים ולהתרומם כלפי מעלה.

1.7   בכל שלבי ההרמה יש לשמור על גב ישר.

1.8   בזמן הובלת הציוד, יש לקרבו למרכז הגוף ולשמור על גב במצב זקוף.

| הוראות בטיחות | דף מספר | תאריך פרסום | מספר הוראה |
| --- | --- | --- | --- |
|  | מתוך | יוני 2018 | 07-348/9 |
| שם ההוראה:- נוהל בטיחות – שימוש בסולמות – יחידת הספקה |  |  |  |  |

הנוהל מיועד לכלל העובדים במחסנים

- עבודה עם סולם מוגדרת כעבודה בגובה כאשר כף רגלו של העובד נמצאת בגובה של 2 מטר ומעלה מהרצפה, עבודה כזאת מחייבת הסמכה.

- הסיכונים בעבודה עם גובה :

  - נפילה מהסולם.

  - נפילת חפצים על העובדים ועוברי אורח.

- השימוש בסולם יעשה :

  - יש להשתמש אך ורק בסולמות בעלי תו תקן.

  - טרם השימוש בסולם יש לבצע בדיקה ויזואלית לתקינותו – באם אינו תקין אין לעלות עליו.

- יש לאבטח את תחתית הסולם או לעבוד עם אדם נוסף אשר יחזיק את

הסולם.

אין לעלות על הסולם יותר מאדם אחד בכל זמן.

אין לעלות על שלושת השלבים האחרונים של הסולם.

| הוראות בטיחות | דף מספר | תאריך פרסום | מספר הוראה |
| --- | --- | --- | --- |
|  | מתוך | יוני 2018 | 07-348/10 |
| שם ההוראה:- נוהל הדרכות במחסנים - יחידת הספקה |  |  |  |  |

1. הדרכות

עפ"י תקנון ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע להדרכת עובדים) התשנ"ט 1999, מחזיק במקום העבודה יקיים הדרכות בדבר מניעת סיכונים והגנה מפניהם באמצעות בעל מקצוע מתאים.

לאור זאת עובדי המחסנים מחויבים בהדרכות הבאות:

| עובדים | סוג הדרכה | תדירות | הערות |
| --- | --- | --- | --- |
| כלל העובדים | הדרכה כללית +סיכוני אש | אחת לשנה |  |
| כלל העובדים | הדרכת עבודה בגובה | אחת לשנתיים | באמצעות חברה מורשית |
| עובדי מחסן כימיקלים | הדרכת חומ"ס+ גלילי גז | אחת לשנה |  |
| כלל העובדים | תרגיל חירום | אחת לשנה |  |
| עובדי מלגזה | הדרכת בטיחות בעבודה עם מלגזה | אחת לשנה | ממונה בטיחות בתעבורה |
| עובד חדש | הדרכה כללית | לפני תחילת העבודה |  |

כמן כן על כל עובדי המחסנים להכיר את סביבת העבודה שלהם כולל: יציאת חירום, עמדת כיבוי אש, מפסקי חשמל.

אחריות לביצוע : מנהל יחידת הספקה ומנהל המחסנים.

| הוראות בטיחות | דף מספר | תאריך פרסום | מספר הוראה |
| --- | --- | --- | --- |
|  | מתוך | יוני 2018 | 07-348/11 |
| שם ההוראה:- נהלי בטיחות מחסן כימיקלים- יחידת הספקה |  |  |  |  |

- הנוהל מיועד למנהל / עובדי מחסן הכימיקלים

כללים חשובים לאחסון בטיחותי של חומרים כימיים

- אחסון חומרים מסוכנים במחסן הכימיקלים מחייב עמידה בדרישות על פי דין של המשרד להגנת הסביבה, כיבוי אש, פיקוד העורף, רישוי עסקים וכו'.

- קיימת חשיבות רבה לאחסון נכון של החומרים לפי תכונותיהם וקבוצת הסיכון אליהם הם שייכים.

- אחסון נכון של חומ"ס מקטין את הסיכונים להתרחשות אירועי חירום העלול להתרחש כתוצאה משפך/ דליפה של חומר מסוכן או נזק העלול להיגרם בזמן דליקה.

הנחיות אחסון בהתאם ל-

1. סוג המבנה– המבנה יהיה מאוורר באופן טבעי או מאולץ, תותקן תאורת

חירום, מוגן התפוצצות בהתאם לתקן הרלוונטי.

- בידוד– רעלים ופסולת מסוכנת יאוחסנו באריזות סגורות ותקינות בעמדות

אחסון ייעודים ונפרדים מכל חומר/ חפץ/ פסולת מסוכנת אחרת בחברה.

- הפרדה– אין לאחסן רעל/פסולת מסוכנת במצב נוזלי מעל רעל/ פסולת במצב

צבירה מוצק.

רעלים/ פסולת מסוכנת העלולים להגיב ביניהם תגובה כימית יאוחסנו בנפרד לפי

ההוראות המופיעות בגיליון הבטיחות. יש להפריד באחסון בין סוגי החומרים

הבאים:

א.  בין חומצות לבסיסים.

ב.  בין חומרים מחמצנים לחומצות.

ג.  בין חומרים מחמצנים לחומרים דליקים.

ד.  בין חומצות חזקות ומרוכזות לחומרים אורגניים.

ה.  חומרים האסורים במגע במים יופרדו מתמיסות מימיות וחומציות.

| הוראות בטיחות | דף מספר | תאריך פרסום | מספר הוראה |
| --- | --- | --- | --- |
|  | מתוך | יוני 2018 | 07-348/11 |
| שם ההוראה:- נהלי בטיחות מחסן כימיקלים – יחידת הספקה |  |  |  |  |

ו.   מאצרות– רעלים/ פסולת מסוכנת יאוחסנו במאצרות כשנפח המאצרה

יהיה שווה לפחות ל-110% מנפח כלי הקיבול הגדול ביותר המאוחסן בה.

ז.   שילוט וסימון– יש לשלט ולסמן כל מקום בו יש רעלים או פסולת מסוכנת

לרבות כלי הקיבול, מתקנים, עמדות, צנרת ומבני אחסון לפי הנדרש בחוק.

יש לשים דגש על:-

1. מיפוי כלל החומרים לפי קבוצות הסיכון ומתן הנחיה לאחסון נכון.

2, קביעת מיקום מחסן אולטימטיבי לחומרים הספציפיים.

3. מתן דגשים על מבנה המחסן מבחינת קירות, רצפה, אוורור, דרכי מילוט וכו'.

4. התאמת משטחים וגבהים מתאימים לסידור החומרים במחסן.

5. התאמת אמצעי כיבוי אש מתאימים לכל מחסן.

6. מתן הנחיות לשימוש ורכישת ציוד מיגון אישי.

7. שילוט תקני של המחסנים והחומרים.

8. התאמת מאצרות לחומרים מסוכנים.

9. מתן הנחיות לאחסון גזים דחוסים.

| הוראות בטיחות | דף מספר | תאריך פרסום | מספר הוראה |
| --- | --- | --- | --- |
|  | מתוך | יוני 2018 | 07-348/12 |
| שם ההוראה:- נהלי בטיחות מילוי חנקן – יחידת הספקה |  |  |  |  |

מילוי חנקן

1. הוראות בטיחות כלליות

1.1  חובה על העוסקים במילוי להשתמש בציוד מגן כולל :

נעלי בטיחות, כפפות מתאימות , משקפי מגן, כובע .

1.2  המילוי יתבצע בנוכחות נציג הלקוח .

  - בעת מילוי המכל , אזור המילוי יחסם למעבר להולכי רגל .

1.4  על הלקוח לקרוא ולהבין את נוהלי הבטיחות לעבודה עם חנקן

- הנחיות לביצוע טרם תחילת המילוי

  - הנהג ונציג הלקוח יעמדו בקרבת המכלית והמכל , אך במרחק של 5 מ'

לפחות מנקודת המילוי של  מיכל הלקוח ובמקום בו ניתן להשקיף על

אביזרי המילוי (על המכלית ומיכל) וצנרת המילוי .

  - טרם חיבור צינור המילוי ,הנהג יכבה את מנוע המכלית , ימשוך את

הבלמים, יתקין סדי עצירה , יתלה את השלט "מכלית מחוברת" על

שמשת הנהג מול מושב הנהג וישחיל את מפתחות המכלית בעזרת

טבעת על צינור המילוי שבין המכלית למיכל הלקוח .

  - הנהג יוודא כי על מיכל הלקוח מודבקת "מדבקת לחץ מילוי מקסימאלי"

ומדבקת "לחץ מילוי מינימאלי". בזמן המילוי הנהג יקפיד שהלחץ במכל

הלקוח אינו חורג מתחום הלחצים המופיע על גבי המדבקות .

אין למלא מיכל ללא זיהוי לחץ המילוי .

3. הנחיות לביצוע בסיום המילוי

3.1   בסיום המילוי הנהג יסגור את ברזי המילוי .

3.2   לאחר ניתוק צינור המילוי יש לסגור את הפקק המחובר על ידי שרשרת

לפתח מילוי המכל.

  - באחריות נציג הלקוח לבדוק כחצי שעה מסיום המילוי , כי אין נזילות

מהברזים או חיבורי צנרת .

נ ס פ ח י ם

| נספח 1 | גיליון מידע מחסנאי |
| --- | --- |
| נספח 2 | גיליון מידע מלגזן |
| נספח 3 | רכישת גלילי גז |
| נספח 4 | שינוע גלילי גז באוניברסיטה |
| נספח 5 | אחסון חומרים במעבדה |
| נספח 6 | הערכת סיכונים בעמדת עבודה מילוי חנקן |
| נספח 7 | הוראת עבודה-קליטה וניפוק חנקן נוזלי, טיפול בחומרים מסוכנים |

נספח 1

נספח 2

נספח 3

נספח 4

שם ההוראה:  נוהל שנוע גלילי גז באוניברסיטה

מטרת הנוהל:  הסדרת נושא שנוע גלילי גזים במתחם האוניברסיטה

הקדמה

בפעילות באוניברסיטה נדרש לשנע גלילי גז בין ביניני הפקולטות השונות. השינוע הנדרש בדרך כלל הוא שינוע מהמחסן המרכזי  לפקולטות והמחלקות השונות.

צורות הובלה

- מרחקים קצרים- עגלת גלילים מתאימה בעלת 4 גלגלים

- מרחקים ארוכים- משאית, טנדר או מלגזה כאשר הגלילים קשורים בתוך כלוב מיוחד המותאם להובלת גלילי גז.

הכשרת המובילים

קורס הכשרה להובלת  חומ"ס של המוסד לבטיחות וגהות או מוסד מקביל וכן יעברו ריענון ותרגול לפחות אחת לשנה.

הסיכון מגלילי גז דחוס נובע מהסיבות הבאות:

- הסיכון הכימי כתוצאה מהגז בגליל- דליק, מחמצן, רעיל, משתך, דוחה חמצן, כוויות חום או קור, חנק ופגיעה ברקמות.

- הסיכון המכאני הנובע מנפילת גליל או מהלחץ הגבוה בו דחוס הגז היכול לגרום לפיצוץ ו/ או מעופו כ"טיל".

מאחר ולכל גז סיכון המיוחד לו, השינוע יעשה לפי הנחיות גליון הבטיחות MSDS  המתאים לסוג הגז בגליל וכן בהתאם לקבוצות הסיכון (על פי הספר הכתום של האו"ם).

תקנים רלוונטיים

- פקודת הבטיחות בעבודה, נוסח חדש התש"ל  1970 מהדורת ספטמבר 1999  ותקנותיה.

- תקנות הבטיחות בעבודה, (בטיחות וגהות בעבודה עם גורמים מסוכנים במעבדות.

- כימיות וביולוגיות) התשס"א 2001.

- חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התש"ד 1954 (עדכון מיולי 1996 )  ותקנותיו.

- חוק שירותי הובלה, התשנ"ז – 1997.

- תקנות שירותי הובלה, התשס"א  2001.

- חוק חומרים מסוכנים, התשנ"ג – 1993.

- תקנות החומרים המסוכנים (סיווג ופטור). התשנ"ו 1996.

- ת"י 312 גלילים מיטלטלים לגזים: כללי בטיחות .

- ת"י 312 חלק 3 -סימני זיהוי לגזים תעשייתיים.

כללי בטיחות לשינוע

- גלילי הגז ישונעו במאונך (בעמידה) בכלוב מיוחד להובלת גלילי גז שיועמס  על גבי טנדר, משאית או באמצעות מלגזה, כאשר הגלילים קשורים בחבק תקני ואינם מכים אחד בשני במהלך ההובלה. (ראה ציורים להלן).

- אין להוביל גלילים ברכב סגור

- יש להפריד את גלילי הגז בהתאם לקבוצות הסיכון (על פי הספר הכתום של האו"ם)

תת קבוצה 2.1 –גז מתלקח לא רעיל –כדוגמת מימן, אצטילן, גז בשול, מתאן

תת קבוצה 2.2- גז דחוס בלתי מתלקח. למשל גזים אינרטיים כמו הליום, ארגון, חנקן או פחמן דו

חמצני.

תת קבוצה 2.3- גז רעיל. כדוגמת ניטרוס אוקסיד (N2O), פוספין, ארסין, אמוניה, פלואור

הערה- חמצן מסווג כגז לא דליק ולא רעיל  תת קבוצה 2.2 ,  אך גם מסווג בקבוצה משנית כמחמצן (תת קבוצה 5.1). אין לשנע גלילי חמצן יחד עם גלילי גז דליקים (תת קבוצה 2.1) או גזים רעילים (קבוצה ׂ2.3ׂׂ).

- אין לשנע גלילי גז לא מזוהים.

- אין לשנע גלילי גז פגומים, חלודים, ללא ברז, ללא כיפת מגן.

- הורדת הגלילים תעשה רק על ידי הורדת הכלובים באמצעות מלגזה, מנוף או רמפה הידראולית מתאימה.

- העובדים בשינוע יעברו הדרכת בטיחות מקיפה בנושא שנוע וטיפול באירועי חומ"ס וכן יעברו ריענון ותרגול לפחות אחת לשנה.

- למרחקים קצרים, הגליל יועבר ממקום למקום בעזרת עגלת גלילים מתאימה בעלת 4 גלגלים, כאשר הגליל קשור היטב לגוף העגלה וכובע המגן מורכב על הברז. (ראה ציור)

- בזמן שינוע חובה לכסות את שסתום הגליל בכיפת מגן מוברגת היטב.

- אין לשנע גלילי גז במעליות נוסעים בנוכחות נוסעים.

- שינוע במעלית יתבצע אך ורק במעליות שירות או מעליות נוסעים ריקות.

- בשום מקרה אין לגרור, -לזרוק או לגלגל גלילי גז.

- אין להרים את הגלילים באמצעות מכסי המגן שלהם.

- אין להרים גלילים או להובילם במנוף אלקטרו מגנטי

- לצורך ההובלה יסודרו הגלילים כך שכל שסתומיהם יבלטו בכיוון אחד.

- יש להשתמש באמצעי מגן אישיים-  לנעול נעלי בטיחות עם כיפת מגן מפלדה ולהשתמש במשקפי מגן ומגן פנים בשעת ניתוק וחיבור הגלילים.

- ברכב ההובלה חייב להיות ציוד מגן אישי לעובדים המשנעים- מסכות גז עם פילטר מתאים לסוג הגז, כפפות, ערכת עזרה ראשונה ומטף כבוי אש.

- על המוביל להכיר את גיליונות הבטיחות של הגלילים המשונעים ויחזיק עמו עותקים מודפסים

- אין לעשן ליד גלילי גז

- הרחק גלילים ממקורות חום, חומרים דליקים, חומרים קורוזיביים ושמנים.

רשימת ציוד בטיחות נדרש

ציוד עזרה ראשונה וציוד מגן אישי לנהג

א.	מטף אבקה יבשה על פי תקן ישראלי 1017

ב.	ערכת עזרה ראשונה שתכלול:

|  | יחידות |
| --- | --- |
| (1) מסכת כיס להנשמה | 1 |
| (2) כפפות כירורגיות לא סטריליות | 3 זוגות |
| (3) תחבושת שדה אישית | 3 |
| (4) תחבושת לכוויה | 1 |
| (5) משולש בד | 6 |
| (6) מספריים לעזרה ראשונה | 1 |
| (7) מקלון תאורה | 1 |
| (8) פד גזה 3b 3 | 10 |
| (9) אגד "4 | 4 |
| (10) אגד מדבק | 10 |
| (11) ספוגית פולידין לחיטוי עור | 10 |

נספח 5

נספח 6